[image: image4.png]Kvaerndrup

Snarup

BukgArdsjorden




[image: image5.png]Vet

Beskyttede naturtyper (DAI)
Eng

Hede

Mose

L] Overdrev

Strandeng

Y se

NATURA 2000 omrder (MiljoGIS)
| Nawa2000
/ Kommunegrznse






[image: image6.emf]
OBS! Dette er et udkast til en endelig afgørelse.
Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation til naturbeskyttelsesloven til projektet: ”Genslyngning af en delstrækning af Hågerup Å, st. 4.800-5.248”.
[image: image7.wmf]Faaborg-Midtfyn Kommune har den 20. januar 2025 søgt om godkendelse til genslyngning og restaurering af det offentlige vandløb Hågerup Å st. 4.800-5.248m på matr. Nr. 1a Egeskov By, Kværndrup. (Se kort over projekt herunder eller vedlagte bilag). 
Projektets formål er at opnå målopfyldelse i vandløbet ved at realisere vandplansindsatsen i vandområde o8177_a. 
Der meddeles godkendelse efter vandløbslovens § 37 (Vandløbsrestaurering, i medfør af kap. 7 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016) og §47 (krydsningstilladelse, i medfør af kap. 5 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016. 

) til projektet som beskrevet. 

Samtidig gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at det beskyttede vandløb genslynges, at der laves erosionssikring, udskiftes en røroverkørsel og etableres 2 gydebanker, samt der etableres et midlertidigt sandfang. Dispensationen efter naturbeskyttelsesloven § 3 meddeles efter naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2.

Godkendelsen og dispensationen meddeles på følgende vilkår:

· At projektet udføres som ansøgt og beskrevet nedenfor.

· Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med projektet.

· Ansøger varetager alle forhold vedrørende de berørte lodsejere.

· Ansøger er ansvarlig for eventuelle uforudsete skader som følge af projektet.
· Stenblandinger til vandløbsrestaurering sker i henhold til DTU aqua’s anbefalinger. 
· Det midlertidige sandfang skal tilses af projektansvarlige i en periode på forventeligt 2 år, som beskrevet.
· Bortskaffelse af jord sker efter aftale med lodsejeren, væk fra områder med beskyttet natur.
Vilkår særligt i forhold til udskiftning af røroverkørsel
· Betonrør fra den gamle røroverkørsel bortskaffes. 

· Den nye overkørsel betragtes forsat og fremad som en privat overkørsel. 
Vilkår særligt i forhold til naturbeskyttelsesloven 

· Dispensation efter naturbeskyttelsesloven bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
· Ældre træer ved vandløbet kan være levesteder for beskyttede arter som flagermus og må kun fjerne efter aftale med relevante myndigheder. 
· Nåletræer der fjernes udpeges og markeres tydeligt.

Vilkår særligt til Natura 2000 og Bilag IV -arter samt sikring af andre arter.

Tykskallet Malermusling

· Findes der tegn på tykskallet malermusling skal arbejdet straks standses og kommunens kontaktperson kontaktes. 
Padder og flagermus: Nedbrydning af rørbro: 
· Findes der tegn på padder eller flagermus skal arbejdet straks standses og kommunens kontaktperson kontaktes. 
Godkendelsen offentliggøres på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside den xx. xx xx.
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger. Se klagevejledning.

Projektets parter
Ansøger: Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljø og Grøn omstilling
Projektansvarlig: Henriette Rantzau Almtorp
Lodsejere:

	Navn
	Adresse
	Matrikel nr.
	Ejerlav 

	Svend Lings
	Bøjdenvejen 30, 5772 Kværndrup
	1a
	Egeskov By, Kværndrup

	Lillemor Kristina Lings
	Bøjdenvejen 30, 5772 Kværndrup
	1a
	Egeskov By, Kværndrup


Beskrivelse af projektet

Projektet er en delstrækning af et større vandplansprojekt, hvor der samlet set arbejdes på ca. 17 km af Hågerup Å. Denne delstrækning skal bidrage til at opnå målopfyldelse af en indsats i henhold til vandområdeplan 2021-2027 i vandområde o8177_a. 

Cowi har i samarbejde med kommunens projektleder udarbejdet projektet og beregnet det nye vandløbsprofil, samt udregning af afstrømning mv. 
Beskrivelserne af projektforslagene herunder tager udgangspunkt i ansøgningen:
Nedstrøms (vest) for Grønnebjergvej laves en genslyngning af vandløbet og der udlægges bundsubstrat og skjulesten og etableres to gydebanker. Hertil etableres der et midlertidigt sandfang, og der omlægges en røroverkørsel for bedre at kunne fordele faldet på strækningen. Stationeringen der henvises til i nedenstående beskrivelse, er fra opmålingen i 2018, den regulativmæssige stationering er angivet i parentes. Stationeringerne og projekt tiltag kan genfindes i kortbilag. 
Genslyngning 

Genslyngningen startes fra ca. 30 m nedstrøms for Grønnebjergvej. Den genslyngede strækning har en samlet længde på ca. 415 m. 

Til genslyngningen tages udgangspunkt i den eksisterende, opmålte bundkote ved Grønnebjergvej samt en interpoleret bundkote på 56,00 m ca. 30 m nedstrøms for overkørslen i nedstrøms ende (se opmålte profiler i ansøgningen). Strækningen vil få et gennemsnitligt fald på 1,8 ‰. 2 steder vil der blive indlagt gydebanker til havørreder, hvor vandløbsbunden bliver hævet ca. 25 cm.  
Det nye genslyngede vandløbsprofil graves med en bundbredde, der varierer mellem 2-3 m – gennemsnitligt 2,5 m. Strømrenden graves med et 40 cm højt skråningsanlæg i 1:1 og herfra fortsættes til terræn med et fladere skråningsanlæg, der varieres mellem 1:1,5 og 1:5. Skråningsanlæg laves stejlest i ydersving og meget flade i indersving. På lige stræk graves skråningsanlægget 1:2. Bundkoten graves generelt 10 cm under projekteret bund for at give plads til udlægning af bundsubstrat. I ydersving kan der desuden graves et høl, der er 20-30 cm dybere end den angivne bundkote.  
Det estimeres, at genslyngning af vandløbet vil kræve opgravning af ca. 3.700 m³ jord. Det vurderes, at ca. 2.400 m³ kan anvendes til opfyldning af det eksisterende vandløbsprofil. De resterende ca. 1.300 m³ forventes at kunne udplaneres på nærtliggende arealer inden for dumperafstand.

Nedstrøms for den nye overkørsel genslynges vandløbet ikke, men den eksisterende bund reguleres ned. Umiddelbart nedstrøms overkørslen sænkes bundkoten med ca. 20 cm og herfra udjævnes til eksisterende bund over 30 m. Eventuelt grus og sten, der graves op, udlægges igen i det genslyngede vandløb.
Etablering af midlertidigt sandfang. 

For at opfange det sand, som vil blive eroderet fra brinkerne i det nygravede vandløb, etableres et midlertidigt sandfang nederst på projektstrækningen. 

Sandfanget etableres ved at uddybe og udbrede en delstrækning af vandløbet. Sandfanget graves med en længde på mindst 20 m og en bundbredde på ca. 4-5 m samt et anlæg på 1:1,3 til terræn. Bunden graves ca. 80-100 cm dybere end den projekterede bund på stedet. For at øge effektiviteten af sandfanget er det muligt at der udlægges en banke af bundsubstrat i sandfangets nedstrøms ende. Banken vil ikke overstige en kote på 57,25 m. Sandfanget oprenses efter behov i anlægsfasen samt ved afslutningen af anlægsarbejderne. Herefter efterlades sandfanget til naturlig retablering ved opfyldning. Hvis det vurderes, at sandtransporten er så stor, at opfyldningen sker hurtigere end tilsigtet (forventet ca. 2 år), kan der indlægges supplerende tømninger, som udføres af den projektansvarlige. Bliver der udlagt en banke af bundsubstrat i sandfanget nedstrøms ende bliver denne udjævnet og fjernet senest når sandfangets funktion ophører.  
Udskiftning af røroverkørsel 
Der findes i dag en overkørsel bestående af to styk Ø800 mm betonrør. Denne overkørsel udgør en flaskehals særligt ved store afstrømninger. For at udnytte den fulde strækning til projektet udskiftes denne overkørsel med en ny overkørsel.
De eksisterende betonrør bortskaffes, og der etableres en ny overkørsel i et trykket stålrør af typen TCPA-12 med skråtskårne ender, eller tilsvarende. Røret har en bredde på 1,95 m og en højde på 1,32 m og skal have en længde på mindst 8 m, så der kan skabes en kørevej på 4 m bredde. Røret lægges vandret med bund i kote 55,77 m, og der opbygges underlag, omkringfyldning og overdækning efter producentens anvisninger. Den samlede overdækning laves mindst 60 cm tyk, så rørbroen kan bære almindelige landbrugskøretøjer, og de øverste 20 cm skal bestå af stabilgrus som kørelag. 

Der indlægges ca. 30 cm bundsubstrat i røret, så der opbygges en vandløbsbund. 

[image: image1.emf]
Figuren viser tværsnit af TCPA-12 stålrør (blå) med 30 cm indlagt bundsubstrat (rød). Målene på tegningen er i mm
Udlægning af gydebanker og groft substrat 
Der etableres to 15 m lange gydebanker på den genslyngede strækning. Gydebankerne anlægges med et fald på ca. 4 ‰ svarende til 6 cm fald over 15 m. 

Ved gydebankerne graves vandløbsprofilet som et enkeltprofil med 3,5 m bundbredde og skråningsanlæg 1:2 til terræn. Desuden graves 30 cm dybere end de angivne bundkoter, så der er plads til udlægning af 30 cm gydegrus i fuld vandløbsbredde. Det estimeres, at der skal anvendes ca. 35 m³ gydegrus til etablering af de to gydebanker. Gydegrus består af 75% nøddesten (16-32 mm) og 25% singles (32-64 mm)
[image: image2.emf]
Figuren viser en principskitse af vandløbstværsnit ved gydebanker inkl. 30 cm udgravning til gydegrus (orange)
På de øvrige strækninger i genslyngningen udlægges bundsubstrat. Som bundsubstrat anvendes en stenblandning af 50% nøddesten (16-32 mm), 25% singles (32-64 mm) og 25% paksten (64-200 mm), som udlægges i lagtykkelser fra 0-30 cm. Opgravet stenmateriale genbruges også til at genopbygge bunden. Lagtykkelserne varieres tilfældigt i både længde og bredde af profilet, så der skabes varierende strømforhold. Som udgangspunkt lægges ikke bundsubstrat i de skarpeste sving, men der kan med fordel anvendes et tykkere lag umiddelbart nedstrøms gydebankerne (ca. 10 m), hvor der kan være risiko for erosion af vandløbsbunden. Der afsættes en samlet mængde på 110 m³ svarende til en gennemsnitlig lagtykkelse på 10 cm på hele den ca. 410 m lange strækning. 
Ovenpå gydebanker og bundsubstrat udlægges skjulesten (400-600 mm), der har til formål at skabe varierede strømningsmønstre og skjulesteder for fisk og smådyr. Skjulestenene udlægges tilfældigt og varierende, både i siderne og midt i vandløbet. Der afsættes en samlet pulje på 14 m³, som svarer til ca. 1 sten per 3 m på hele strækningen. Tætheden må gerne være op til 1 sten per meter på gydebankerne.
Erosionssikring 
Det genslyngede vandløb krydser det eksisterende vandløb flere steder. For at undgå uønsket erosion af de opfyldte partier sikres udsatte jordflader med paksten (64-200 mm). Tilsvarende kan der foretages erosionssikring i udsatte sving, hvis det vurderes relevant. Omkring ind- og udløb fra den nye overkørsel erosionssikres ligeledes med paksten. Som udgangspunkt laves erosionssikring i en lagtykkelse på mindst 20 cm fra vandløbsbunden og til en højde på mindst 80 cm herover. 

Opgravede rodknolde anvendes til at erosionssikre og skabe fysisk og biologisk variation. Rodknolde trykkes ind i vandløbsbrinken på udvalgte steder og kan her medvirke til at erosionssikre og styre vandstrømmen uden om udsatte jordflader. Hvis ikke rodknoldene anvendes til erosionssikring trykkes de fast i siderne af profilet andre steder på den genslyngede strækning for at skabe mest mulig variation.

Sikring af eksisterende afvandingsforhold

For at vurdere de hydrologiske konsekvenser af projektet er der lavet vandspejlsberegninger i VASP. Den umildbare vurdering er at der nedstrøms Grønnebjergvej sker en sænkning af vandløbsbunden og derved en sænkning vandstanden, så der muligvis vil opleves en mindre forbedring af afvandingen. Det vurderes at der ikke er mærkbare effekter på de eksisterende afvandingsforhold, udover de konkrete projekttiltag beskrevet i godkendelsen. 
Arbejdsarealer

Alle veje, stier og arealer, der benyttes i forbindelse med anlægsarbejderne retableres til mindst den stand, de havde inden projektet. I forbindelse med anlægsarbejdet vil der blive behov for at rydde nogle enkelte nåletræer i forbindelse med genslyngningen. Det kan potentielt vise sig nødvendigt at foretage beskæringer af udhængende grene fra træer umiddelbart opstrøms overkørslen. Brug og retablering af arbejdsarealer aftales med lodsejer inden igangsætning. 

Projektet økonomi
Faaborg-Midtfyn Kommune afholder alle udgifter i forbindelse med projektet. Kommunens søger udgifterne dækket gennem vandområdeplanerne. 
Faaborg-Midtfyn Kommune har pligt til at foretage de nødvendige afhjælpende foranstaltninger, hvis der i forbindelse med reguleringsprojektet opstår uforudsete påvirkninger af de omkringliggende arealer pga. projektet. Eventuelle krav om erstatning af tab, skal også rettes til Faaborg-Midtfyn Kommune. 
Der er lavet et overslag over anlægsudgifterne til projektet. 
Samlet budgetoverslag 484.600kr. ekskl. Moms. 
Det forventes ikke at projektet giver anledning til ændrede driftsudgifter på strækningen. 

Arbejdets udførsel og ansvar for tilsyn

Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljø og Grøn Omstilling, er bygherre på projektet og forestår tilsyn. Dette tilsyn kan udføres af en rådgiver på vegne af kommunen.
-  Anlægsarbejdet vil blive udført i henhold til beskrivelse af projektet. 

-  Anlægsarbejdet forventes udført i perioden 1. juli - 1. oktober 2025.
Udtalelser til projektet

Projektet har været forelagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside og er i forbindelse med forundersøgelsen drøftet med ejeren af projektområdet. 

I medfør af § 12 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. har projektet været:

· fremlagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside fra den xx. februar til xx. april 20XX. Der kom ingen bemærkninger eller indsigelser til projektet. 

· fremsendt til udtalelse hos Fiskeristyrelsen, Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening, DOF-Fyn, Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen og Øhavsmuseet den xx. februar til xx. april 20xx. Der kom ingen bemærkninger eller indsigelser til projektet.

· sendt i høring hos den berørte lodsejer den xx. februar til xx. april 20xx. Der kom ingen bemærkninger.
Faaborg-Midtfyn Kommunes bemærkninger  

Kommunen er både myndigheden som træffer afgørelse om godkendelse af projektet og ansvarlig for udførelse af projektet. Projektansvarlig er ikke direkte del i at lave godkendelsen, men bliver involveret på samme måde som en ansøger udenfor kommunen. Kommunens bemærkninger er et udtryk for myndighedens bemærkninger til det ansøgte projekt. 
Målsætningen for vandområdet.

Miljømålet for strækningen o8177_a er God økologisk tilstand. Tilstanden er beskrevet i det nyeste miljøgis for vandområderplanerne 2021-2027 til dårlig økologisk tilstand. Strækningen er ikke beskrevet for planter, men har god økologisk tilstand for små dyr. Der er dårlig økologisk tilstand for fisk og derved er fisk årsag til den dårlige tilstand for strækningen. Hensigten med projektet bør være at forbedre leveforhold for fisk uden at forringe forhold for smådyr for at opnå målopfyldelse. Projektet genslynger strækningen, udskifter bundmateriale samt laver gydebanker til fisk. Dette er virkemidler fra virkemiddelskataloget
 som forbedrer levevilkår for fisk og samtidig forbedre levevilkår for smådyr, det er derfor kommunens vurdering at projektet kan bidrage til at opnå målopfyldelse på strækningen. 

Udlægning af grus og sten er med til at der opnås en større variation i bunden. De nuværende forhold forbedres og da både bundsubstratet forbedres og iltes mere over stenstryg forventes der at kunne opnås målopfyldelse for smådyr på strækningen, samt skabe beskyttede standpladser for små fisk. Opbygning af gydebanker vil give gode betingelser for gydning af fisk på strækningen. Samlet set giver dette mulighed for en større bestand af fisk og flere smådyr i vandløbet.
Grusblandingen til opbygning af bund har været drøftet med projektansvarlig og grusblandingen er tilrettet og det er beskrevet at der kan anvendes opgravet stenmaterialer til opbygning af ny vandløbsbund. 
I ansøgning beskrives der at der vil arbejdes med høl og stryg, som er vigtigt for strukturel variation i et naturligt varieret vandløb. Stryg danner gydebanke for laksefisk, bæklampret samt levested for mange insekter. Høl er vigtigt for standpladser for fisk, og særligt aktuelt for Hågerup Å er høl vigtige for fisken Elritse der er den fortrukne værtsfisk for Tykskallet malermusling. Elritse er kendt fra elfiskeri i 2017 på de fleste lokationer i Hågerup Å jf. ørredkortet. 
Redegørelse for afvandingsforhold og vandføring. 
Det er lavet redegørelse for afstrømning og afvandingsforhold i projektet. Projektet vil give anledning til lokale vandspejlsændringer, men ingen afvandingsmæssige konsekvenser. Der er ikke registreret nogen dræntilløb eller afvandingsgrøfter inden for projektstrækningen. Derudover er der lavet beregninger mv. i ansøgningen. 
Bemærkninger til dispensation fra §3 i naturbeskyttelsesloven
Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 om generelt beskyttede naturtyper, hvorefter tilstanden ikke må ændres. Kommunen har mulighed for at dispensere herfra, når der er tale om forbedring af naturforholdene. 
Dette projekt er ikke omfattet af sædvanlige vedligeholdelsesarbejder, og derfor forudsætter projektet dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3.
Projektstrækningen 4.300-5.248m fremstår i dag som reguleret og et dybt nedskåret vandløb, uden skjul eller særligt mange egnede levesteder for insekter og fisk. Et gennemsnitligt fald på 1,2 ‰ giver en strækning med ringe fald, og er præget af vandpest, grenet pindsvineknob og tagrør. Genslyngning, etablering af stryg og udlægning af grus vil være en væsentlig forbedring af de fysiske forhold samt iltningen af vandet. Der etableres høl som medvirker til gode standpladser for fisk og særligt for elritse som vil kunne bidrage til at tykskallet malermusling igen kan etablere sig på lokationen. Dette vil samlet set både forbedre vandkvaliteten og skabe flere levesteder for både fisk og smådyr. Dette opvejer de kortvarige påvirkninger der sker ved etableringen udover dette sikres eksisterende naturværdier ved at følge vilkår og vejledning i denne afgørelse. 
Kommunen vurderer samlet, at gennemførelsen af projektet vil forbedre tilstanden i vandløbet. Det er derfor kommunens vurdering, at der kan gives dispensation til projektet i forhold til det beskyttede vandløb. 

Miljøvurderingsloven (VVM)

En del af denne restaurering er en regulering af vandløbet og dette skal screenes i henhold til reglerne i miljøvurderingsloven. Af screeningsaførelsen fremgår det, at projektet ikke får væsentlig indvirkning på miljøet, og således ikke kræver VVM-undersøgelse. Afgørelser efter miljøvurderingsloven træffes selvstændigt og ligges på kommunens hjemmeside. Der kan fremsendes kopi af afgørelsen ved at kontakte kommunen. 
Væsentlighedsvurdering jf. Bek. nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter

Projektet ligger uden for et Natura 2000-område, men har via vandløbet tilknytning til Natura 2000-område nr. 114 habitatområde H98 - Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å, der ligger umildbart nedstrøms projektområdet. Det er kommunens ansvar at der foretages en væsentlighedsvurdering i forbindelse med projektet. 
Væsentlighedsvurderingens formål er at vurdere, om et projekt kan påvirke et Natura 2000-områdes bevaringsmålsætninger væsentligt, og dermed om en konsekvensvurdering skal udarbejdes. 
Kommunen vurderer samlet set, at det ansøgte (både anlægsfase og resultat) ikke kan påvirke yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV eller påvirke de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV jf. § 10. 

Det er samtidig kommunens vurdering at projektet ikke væsentligt vil påvirke Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag i Hågerup Å. 
Det er derfor kommunens vurdering at der ikke er behov for at udarbejde en konsekvensvurdering, fordi planen eller projektet ikke påvirker Natura 2000-områdets bevaringsmålsætninger væsentligt. Selve Væsentlighedsvurderingen er vedlagt som bilag. 
Klagevejledning
Vandløbsloven
Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. I tilfælde, hvor offentlige annoncering har fundet sted, regnes klagefristen fra offentliggørelsen uanset tidspunktet for eventuel individuel underretning. 

Klageberettiget er: 

· Den, afgørelsen er rettet til, 

· den berørte lodsejer, 

· enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald 

· Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, 

· lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen 

· landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø 

· landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Naturbeskyttelsesloven

Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen af denne dispensation påklages efter naturbeskyttelseslovens § 78 til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klageberettiget er jf. naturbeskyttelseslovens § 86, stk. 1:
· adressaten for afgørelsen

· ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører

· offentlige myndigheder

· lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen

· landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø

· landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser 

En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus (naevneneshus.dk). Du kan også finde et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Faaborg- Midtfyn Kommune.

Venlig hilsen

	Rasmus Kruse Bro
Biolog
	Stine Bundgaard Hansen
Teamleder Natur og Klima

	
	


Vedlagte bilag

Væsentlighedsvurderingen N2000

Kopi sendt til følgende:
Lodsejere: 

	Navn
	Adresse
	Matrikel nr.
	Ejerlav 

	Svend Lings
	Bøjdenvejen 30, 5772 Kværndrup
	1a
	Egeskov By, Kværndrup

	Lillemor Kristina Lings
	Bøjdenvejen 30, 5772 Kværndrup
	1a
	Egeskov By, Kværndrup


Myndigheder og foreninger:
· Danmarks Sportsfiskerforbund, Fyn, fyn@sportsfiskerforbundet.dk
· Miljøstyrelsen, Fyn, fyn@mst.dk


· Fiskeriinspektorat Øst inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk  
· Danmarks Naturfredningsforening, Faaborg-Midtfyn - dnfaaborg-midtfyn-sager@dn.dk
· DOF-Fyn, faaborg-midtfyn@dof.dk 
· Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, fynskredsen@botaniskforening.dk 
· Øhavsmuseet – ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk 

Kortbilag
Oversigtskort med geografisk placering af projektet
Den røde cirkel markerer vandløbsstrækningen mellem bøjdenvejen og grønnebjergvej. 

[image: image3]
Markering af beskyttet sø og Natura 2000 område i forhold til vandløbsprojektet. 























Miljø og Grøn Omstilling


Mellemgade 15, 5600 Faaborg





� HYPERLINK "http://www.fmk.dk" �www.fmk.dk�


� HYPERLINK "mailto:fmk@fmk.dk" �fmk@fmk.dk�











Dato:


03-03-2025





Sagsnummer:


06.02.10-p19-1-25

















Kontaktperson:


Biolog 


Rasmus Kruse Bro 





Mail:


rakbr@fmk.dk














� Virkemidler til forbedringer af de fysiske forhold i vandløb, v2, 2019. nr 341 DCE







