| Screeningsskema Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: | Lokalplan 2025-3 – Udvidelse af Øhavsmuseet, Faaborg og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2019 loabn 14-01-25 01.02.05-P16-24-24, 01.02.03-P16-4-24 |  |  |  |
| Indledende screening |  | Ja | Nej | Bemærkninger |
| Planen er omfattet af lovens bilag 1, jf § 8 stk. 1 nr. 1 |  |  | X |  |
| Planen er omfattet af lovens bilag 2, jf § 8 stk. 1 nr. 1 |  |  | X | Planen omfatter ikke anlægsarbejder til infrastrukturprojekter. |
| Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. § 8 stk. 1 nr. 2 |  |  | x |  |

| Screening Planens indvirkning på miljøet | Ikke relevant | Forhold, der bør vurderes | Forhold der ikke vurderes yderligere. 1) | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miljøparametre |  |  |  |  |
| Befolkning og sundhed |  |  |  |  |
| Indendørs påvirkning | x |  |  |  |
| Sundhedstilstand | x |  |  |  |
| Svage grupper (f.eks. handicappede) | x |  |  |  |
| Friluftsliv/rekreative interesser | x |  |  |  |
| Begrænsninger og gener overfor befolkningen | x |  |  |  |
| Biologisk mangfoldighed (Flora og Fauna) |  |  |  |  |
| Dyreliv | x |  |  | Der er ikke fundet bilag IV arter i lokalplanområdet. Der er fund af marsvin i Faaborg Havn i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet. Planområdet omfatter en eksisterende bygning som bevares og et ubebygget areal med legeplads, som tidligere har været tæt bebygget med industribygninger. Realisering af planen forudsætter ikke fjernelse af træer, levende hegn eller anden beplantning, som vurderes at kunne udgøre levesteder for bilag IV arter. Lokalplanen vurderes ikke at påvirke yngle- og rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV. |
| Planteliv | x |  |  |  |
| Internationale naturbeskyttelsesinteresser |  |  | x | Lokalplanområdet ligger ca. 2,8 km fra nærmeste Natura 2000 område, Svanninge bakker. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil have en væsentlig påvirkning på arter og naturtyper, der er på Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag. |
| Naturbeskyttelse jf. § 3 | x |  |  |  |
| Grønne områder | x |  |  |  |
| Skovrejsning/skovnedlæggelse | x |  |  |  |
| Fredning | x |  |  |  |
| Landskab og jordbund |  |  |  |  |
| Landskabelig værdi | x |  |  |  |
| Geologisk særpræg | x |  |  |  |
| Jordforurening |  |  | x | Der er registreret arealer med kendt jordforurening som V2 (vidensniveau 2) i området. Inden for de V2 kortlagte arealer, skal der indhentes tilladelse hos kommunen efter jordforureningsloven til følgende aktiviteter: - Ændring til følsom anvendelse (skifte til bolig, have eller legeplads) - Alle grave-, bygge- og anlægsarbejder (inkl. mindre terrænreguleringer og genindbygning af jord). Ved opførelse af bebyggelse skal det sikres, at der ikke sker afdampning af problematiske stoffer til indeklimaet. |
| Risiko for forurening | x |  |  |  |
| Jordhåndtering/flytning | x |  |  |  |
| Vand |  |  |  |  |
| Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder |  |  | x | Lokalplanområdet er oversvømmelsestruet ved stormflod. Lokalplanen fastlægger at ny bebyggelse skal stormflodssikres op til kote 2,53 m (DVR90), svarende til vandstanden ved en 100-års hændelse. Stormflodssikringen er en forudsætning for ibrugtagning. |
| Udledning af spildevand | x |  |  |  |
| Grundvandsforhold | x |  |  |  |
| Risiko for forurening af grundvandressourcen | x |  |  |  |
| Luft |  |  |  |  |
| Luftforurening (støv og andre emissioner) |  |  | x | Lokalplanområdet er beliggende ca. 120 m fra Faaborg Værft. Luftforurening fra værftet er reguleret i virksomhedens miljøgodkendelse og er begrænset af eksisterende bebyggelse i området. Det vurderes ikke, at lokalplanområdet er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening. |
| Emissioner fra eventuel trafik til og fra området | x |  |  |  |
| Støj |  |  |  |  |
| Støj |  |  | x | Området ved Slagterigrunden klassificeres som områdetype 2 jf. støjvejledningen med vejledende grænseværdier på 60/60/60 dB(A). Lokalplanen tillader ikke opførelse af boliger eller lignende støjfølsom anvendelse og anvendelsen til museumsformål og publikumsorienterede serviceerhverv vurderes ikke at ændre på områdets klassificering som erhvervsområde ift. de vejledende grænseværdier for støj. Planerne vurderes derfor ikke at begrænse omkringliggende virksomheders drift. |
| Vibrationer | x |  |  |  |
| Trafik |  |  |  |  |
| Støj | x |  |  |  |
| Trafikbelastning/belastning |  |  | x | Der stilles ikke krav om etablering af parkeringspladser i planområdet. Det er hensigten at parkering skal ske på offentlige parkeringspladser i nærområdet. På Slagterigrunden er der anlagt offentlige parkeringspladser, som skal opfylde parkeringsbehovet for alle funktionerne på grunden, både nuværende og fremtidige. Herudover er der yderligere offentlige parkeringspladser i havneområdet og i bymidten, som ligger nær lokalplanområdet. |
| Energiforbrug | x |  |  |  |
| Sikkerhed | x |  |  |  |
| Risiko for ulykker | x |  |  |  |
| Klimatiske faktorer |  |  |  |  |
| Påvirkning af klima | x |  |  |  |
| Kulturarv |  |  |  |  |
| Kulturhistoriske værdier |  |  | x | Området grænser op til Faaborgs historiske bykerne, som er et udpeget kulturarvsareal og værdifuldt kulturmiljø i kommuneplanen. Området grænser også op til Faaborg Havn, som også er udpeget værdifuldt kulturmiljø i kommuneplanen. Lokalplanen sikrer at ny bebyggelse med hensyn til skala, materialer og farver ikke fremstår dominerende ift. omgivelserne. |
| Kirker | x |  |  |  |
| Fredede eller bevaringsværdige bygninger | x |  |  |  |
| Ressourcer og affald |  |  |  |  |
| Arealforbrug | x |  |  |  |
| Energiforbrug | x |  |  |  |
| Vandforbrug | x |  |  |  |
| Produkter, materialer, råstoffer | x |  |  |  |
| Kemikalier, miljøfremmende stoffer | x |  |  |  |
| Affald, genanvendelse | x |  |  |  |
| Visuel effekt |  |  |  |  |
| Arkitektonisk udtryk |  |  | x | Lokalplanen fastlægger at den eksisterende bygning i lokalplanområdet skal bevares og fastholdes i sit overordnede udtryk. Der fastlægges bestemmelser for ny bebyggelse, dvs. udvidelsen af museet, som skal sikre en relation til området, herunder med hensyn til materialer og farver, men bestemmelserne skal samtidig sikre at ny bebyggelse bliver særegent og skiller sig ud i området. Dette er i overensstemmelse med Udviklingsplan for de havnenære arealer og bymidten i Faaborg og skal understøtte Øhavsmuseet som attraktion. Planen indeholder derfor specifikke bestemmelser for byggeriets udformning, herunder til størrelse og tagform. |
| Kystnærhedszone og –profilet |  |  | x | Lokalplan tillader nybyggeri i op til 15 meters højde, hvilket er højere end langt størstedelen af bebyggelsen i havneområdet. Byggeriet vil derfor blive synligt fra arealerne på og omkring havnen samt ude fra vandet. Realiseringen af lokalplanen kan derfor påvirke oplevelsen af kystprofilet. Det er hensigten med lokalplanen at understøtte Øhavsmuseet som attraktion og muliggøre et byggeri, som bliver et pejlemærke i byen. Det er derfor også hensigten at byggeriet kan markere sig i højden og skille sig ud fra omgivelserne. Det skal dog samtidig sikres, at byggeriet ikke fremstår meget dominerende. Derfor fastlægger lokalplanen, at det kun er en mindre del af byggeriet, som kan opføres i 15 meters højde, mens den tilladte højde for nybyggeri i øvrigt begrænses til 12 m. |
| Lys og/refleksioner | x |  |  |  |
| Sikkerhed |  |  |  |  |
| Kriminalitet | x |  |  |  |
| Brand, eksplosion, giftpåvirkning | x |  |  |  |
| Arbejdsmiljø | x |  |  |  |
| Socioøkonomiske effekter |  |  |  |  |
| Påvirkning af sociale forhold | x |  |  |  |
| Påvirkning af erhvervsliv | x |  |  |  |

Konklusion

Lokalplanen fastlægger specifikke bestemmelser for byggeriets udseende og udformning, der giver mulighed for et museumsbyggeri, som skiller sig ud i området, samtidig med at der tages hensyn til omgivelserne, herunder omkringliggende kulturmiljøer. Byggeriet kan opføres i en højde, som kommer til at påvirke kystprofilet, men i begrænset omfang, da kun en mindre del af byggeriet tillades opført i en højde på op til 15 m.

Planområdet er oversvømmelsestruet ved stormflod, men planerne stiller krav om, at bygninger skal stormflodssikres som en forudsætning for ibrugtagning.

Området er ikke en del af et internationalt naturbeskyttelsesområde, og planen vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områder eller Bilag IV-arter. Planerne giver ikke mulighed for anlægsprojekter der er omfattet af lovens bilag 1 og 2.

Forslaget til lokalplanen og kommunetillægget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes at forslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet, inden 4 uger fra den 7. marts 2025, hvor planen er indlæst i www.plandata.dk, altså senest den 4. april 2025. Du klager via Klageportalen www.kpo.naevneneshus.dk, her finder du også en videovejledning til, hvordan du klager.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan læse mere om gebyrerne og forventet sagsbehandlingstid på www.naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe Planklagenævnets afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den dato hvor afgørelsen er meddelt eller offentliggjort.