[image: image1.wmf]


Væsentlighedsvurdering jf. Bek. nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter
Projekt: Genslyngning af en delstrækning af Hågerup Å, St. 4.800-5.248
Projektet ligger uden for et Natura 2000-område, men har via vandløbet tilknytning til Natura 2000-område nr. 114 habitatområde H98 - Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å, der ligger umildbart nedstrøms projektområdet. Det er kommunens ansvar at der foretages en væsentlighedsvurdering i forbindelse med projektet. 

Væsentlighedsvurderingens formål er at vurdere, om et projekt kan påvirke et Natura 2000-områdes bevaringsmålsætninger væsentligt, og dermed om en konsekvensvurdering skal udarbejdes. 

Væsentlighedsvurdering af arter og naturtyper i projektet:

Arter som er særlig aktuelle for dette projekt fra udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 98 er tykskallet malermusling, bæklampret, pigsmerling, og odder. 
Påvirkning: Udlægning af grus, genslyngning og udskiftning af vandløbsbund
Bæklampret. 

Arten findes i larvestadiet primært nedgravet i sediment med et højt indhold af organisk stof. I voksenstadiet vandrer bæklampret op i vandløbssystemet og gyder på gruset/stenet bund. Bestanden af bæklampret i selve Hågerup Å kan således til en vis grad være afhængige af opstrøms liggende gydebanker i Hågerup Å. Det vurderes at vandløbsrestaureringen ikke vil påvirke bæklampretten på bestandsniveau i Hågerup Å. Udlægning af grus har som udgangspunkt en positiv betydning for bæklampretten i området da de finder det egnet til at yngle i. Påvirkningen er tidsbegrænset og vil skabe bedre og flere levesteder for fremtidens bestand af bæklampret. 
Pigsmerling.

I 2024 er der fundet pigsmerling (1149) i Hågerup Å ca. 6.4km i fugleflugt nedstrøms for projektstrækningen. 

Pigsmerling forekommer i vandløb på strækninger med sandbund, undervandsvegetation og rolig strøm. Arten lever typisk i vandløb med en rig undervandsvegetation hvor arten den typisk ligger nedgravet i sedimentet mellem planterne i dagtimerne. Om natten trækker den ud på mere åben bund for at fouragere. 
Strækningen er hovedsageligt dybt nedskåret og reguleret med ringe sammensætning af undervandsvegetation. På nuværende tidspunkt vurderes projektstrækningen at være uegnet for pigsmerling, og det vurderes derfor ikke at projektet vil påvirke bestanden af pigsmerling indenfor Natura 2000 området eller på selve projektstrækningen.  
Tykskallet malermusling

I 2013 er arten fundet af miljøstyrelsen i Hågerup Å kort opstrøms krydsningen af Lydinge Møllevej ca. 4km i fugleflugt til projektstrækningen. Der er ikke kendskab til levende eksemplarer af tykskallet malermusling på lokationen, der er dog tidligere fundet døde skaller i oprenset materiale på projektstrækningen. Strækningen er forud for projektet ikke undersøgt for levende eksemplarer af tykskallet malermusling. 

Arten findes typisk på stabil sandbund ofte iblandet groft grus og spredte sten. Arten foretrækker moderat strømmende vand. Arten er særligt udbredt i den nedre strækning af Hågerup Å det kan dog ikke udelukkes at der kan findes enkelte individer på projektstrækningen. Da der i værste fald er tale om beskadigelse af enkelte individer vurderes det ikke at projektet vil påvirke bestanden af Tykskallet malermusling negativt i Hågerup Å, som vurderes at være i fremgang. Projektet må dog ikke bevist ske skade på arten jf. dens beskyttelse. Derfor laver kommunen tilsyn på strækningen før opstart af projektet for at vurdere tilstedeværelsen af levende individer, samt iværksætte tiltag for at flytte eller beskytte udsatte individer. Kommunen er ikke bekendt med at der er levende individer på strækningen. 

Påvirkning: Anlægsarbejde

Odder. 

Den kortvarige anlægsperiode forventes ikke at påvirke odderbestanden væsentligt. Odderen er nataktiv og kan let flytte sig. Den er ikke direkte kendt fra projektstrækningen men med den senestes tids bestandsudvikling må det antages at alle lidt større vandløbsstrækninger på Fyn har bestande af odderen. 

Forekommer ikke i projektområdet. 

Havlampret, Sumpvindelssnegl og Skæv vindelsnegl - Er ikke kendt for området.
Naturtyper. 

Projektstrækning ligger uden for Natura2000 området og anlægsarbejdet påvirker ikke direkte naturtyper inden for området. Projektstrækningen udleder vandløbsvand til naturtypen vandløb med vandplanter (3260) umildbart nedstrøms bøjdenvejen. Projektet udføres med kendte virkemidler og medvirker til en forbedring af vandkvaliteten på strækningen og det vand som føres videre til naturtypen. Det vurderes derfor at der ikke sker en påvirkning af naturtypen vandløb med vandplanter. 
Bilag IV-arter udover udpegningen i Natura 2000-området.

Ved besigtigelse i forbindelse med forundersøgelsen er der ikke observeret arter beskyttet af habitatdirektivets bilag IV. Der er udover udpegningsgrundlaget til Natura 2000-området kendskab til følgende arter i området men ikke direkte i projektområdet. 

Flagermus: Vand-, syd-, Dværgflagermus og Langøret Flagermus. 

Padder: Stor vandsalamander, springfrø

Firben: Markfirben.

Der er gode muligheder for at padder og flagermus vil have levesteder i eller omkring projektområdet særlig med deres tilknytning til søen og vandløbet. Padder og flagermus kan have skjul i sprækker mv. i den nuværende krydsning som fjernes. Der bør derfor vises særligt hensyn når denne nedbrydes. Forud for projektet udfører kommunen tilsyn med rørbroen som skal nedbrydes for at stille krav eller vejlede i nedbrydningen i forhold til beskyttede arter.  
Det er kommunens vurdering at projektet ikke væsentligt vil påvirke Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag i Hågerup Å. 

Det er derfor kommunens vurdering at der ikke er behov for at udarbejde en konsekvensvurdering, fordi planen eller projektet ikke påvirker Natura 2000-områdets bevaringsmålsætninger væsentligt. 

Kommunen vurderer samlet set, at det ansøgte (både anlægsfase og resultat) ikke kan påvirke yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV eller påvirke de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV jf. § 10. 

Venlig hilsen

	Rasmus Kruse Bro 

Biolog























Miljø og Grøn Omstilling


Mellemgade 15, 5600 Faaborg





� HYPERLINK "http://www.fmk.dk" �www.fmk.dk�


� HYPERLINK "mailto:fmk@fmk.dk" �fmk@fmk.dk�











Dato:


27-02-2025





Sagsnummer:


06.02.10-p19-1-25

















Kontaktperson:


Biolog 


Rasmus Kruse Bro 





Mail:


rakbr@fmk.dk













